启东市城市水处理有限公司耐腐蚀卸药泵、加药计量泵、真空抽吸泵、潜污泵等采购项目市场询价公告

启东市城市水处理有限公司耐腐蚀卸药泵、加药计量泵、真空抽吸泵、潜污泵等采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 型号技术规格 | 功率 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380V耐腐蚀卸药泵 （氟塑料离心泵） | 型号：SZ65-50-125SF46 流量：25m³/h 扬程：20m 转速：2900r/min 进口口径：DN65，出口口径：DN50 叶轮直径：125mm 过流部位材质：SF46 泵头材质为PVDF 防护等级IP55以上 | 4KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 加药隔膜计量泵 | 型号:GM0240PQ4MNN 电压：380V 流量：1-50L/h 扬程：10-30m 隔膜寿命不低于8000小时 泵头材质：PVC 联接方式：插管 | 0.37KW | 台 | 9 |  |
|  |  | 型号:GM0400PQ4MNN 电压：380V 流量：1-50L/h 扬程：10-30m 隔膜寿命不低于8000小时 泵头材质：PVC 联接方式：插管 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 旋片真空抽吸泵 | XD-020型 电压：380V 抽气速度：20m³/h 极限真空：2×10²pa | 0.75KW | 台 | 4 |  |
| 4 | 潜污泵 | 浮球式两相潜污泵 电压：220V 口径：DN50 流量:≥15m³/h 扬程：≥15m 防护等级：IP×8 | 1.1KW | 台 | 45 | 每台泵配套高压防爆防冻水带30米及相应水带接扣， 水带口径为DN50，材质为高强度涤纶纱与优质PVC全塑合成材质 |
|  |  | 三相切割潜污泵 电压：380V 口径：DN65 流量：≥43m³/h 扬程：≥20m 电机防护等级：IP×8 | 3KW | 台 | 5 | 每台泵配套高压防爆防冻水带30米及相应水带接扣， 水带口径为DN65，材质为高强度涤纶纱与优质PVC全塑合成材质 |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

三、约定事项

1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年8月4日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com，联系人：陈磊磊、沈峥嵘，联系电话：18862811823、051383630068。

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：此报价包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。

4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2026年7月30日

- 附件

启东市城市水处理有限公司耐腐蚀卸药泵、加药计量泵、真空抽吸泵、潜污泵等采购项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 型号技术规格 | 功率 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380V耐腐蚀卸药泵 （氟塑料离心泵） | 型号：SZ65-50-125SF46 流量：25m³/h 扬程：20m 转速：2900r/min 进口口径：DN65，出口口径：DN50 叶轮直径：125mm 过流部位材质：SF46 泵头材质为PVDF 防护等级IP55以上 | 4KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 加药隔膜计量泵 | 型号:GM0240PQ4MNN 电压：380V 流量：1-50L/h 扬程：10-30m 隔膜寿命不低于8000小时 泵头材质：PVC 联接方式：插管 | 0.37KW | 台 | 9 |  |  |  |
|  |  | 型号:GM0400PQ4MNN 电压：380V 流量：1-50L/h 扬程：10-30m 隔膜寿命不低于8000小时 泵头材质：PVC 联接方式：插管 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 旋片真空抽吸泵 | XD-020型 电压：380V 抽气速度：20m³/h 极限真空：2×10²pa | 0.75KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 浮球式两相潜污泵 电压：220V 口径：DN50 流量:≥15m³/h 扬程：≥15m 防护等级：IP×8 | 1.1KW | 台 | 45 |  |  | 每台泵配套高压防爆防冻水带30米及相应水带接扣， 水带口径为DN50，材质为高强度涤纶纱与优质PVC全塑合成材质 |
|  |  | 三相切割潜污泵 电压：380V 口径：DN65 流量：≥43m³/h 扬程：≥20m 电机防护等级：IP×8 | 3KW | 台 | 5 |  |  | 每台泵配套高压防爆防冻水带30米及相应水带接扣， 水带口径为DN65，材质为高强度涤纶纱与优质PVC全塑合成材质 |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：